MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA QUADRA DAS ANTENAS

ENDEREÇO: RUA FONSECA, Nº 132 - B. BRASÍLIA

CIDADE: SARZEDO

ESTADO: MINAS GERAIS

- INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Sarzedo é um município localizado na região central de Minas Gerais, integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte, situado às margens da rodovia MG-040, entre os municípios de Ibirité e Mário Campos, tendo como limite ao norte o município de Betim, separados pelo Ribeirão Sarzedo, e ao sul o município de Brumadinho, separados pela Serra Três Irmãos, extensão da Serra do Curral. O município possui uma população total estimada em 32.752 habitantes e conta com 46 bairros e uma área territorial total de 62,1974 km².

Conquanto ainda seja uma cidade jovem, o município de Sarzedo dispõe de equipamentos urbanos com vida útil por vencer, necessitando de prontas intervenções por parte da administração municipal para a implantação e/ou melhoria da infraestrutura de atendimento aos munícipes.

As quadras cobertas e descobertas espalhadas no território municipal apresentam-se como importantes espaços de lazer e de prática esportiva. Contudo, carecem de melhoria da infraestrutura para melhor atendimento à população, sendo necessárias intervenções para modernização, o que implicará em benefícios sociais como a ampliação da capacidade de utilização dos espaços públicos de lazer e de prática esportiva, bem como o incentivo à realização de projetos sociais e de eventos culturais e esportivos.

A Quadra das Antenas localiza-se na Rua Fonseca, nº 132, bairro Brasília, região de uma grande aglomeração populacional do município e, dessa forma, atende diretamente a uma grande parcela dos munícipes.

Figura 01 – Localização da Quadra das Antenas

Os munícipes do bairro Brasília sofrem com a falta de infraestrutura da quadra. Ela foi construída no ano de 2016 e necessita de reparos para voltar a ser plenamente utilizada.

A quadra está presente no bairro para lazer e atividades físicas, bem como realização de campeonatos e possíveis eventos futuros, dando ao bairro e os munícipes mais qualidade de vida.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Todas as especificações técnicas presentes neste documento deverão ser observadas antes do início dos serviços e rigorosamente cumpridas em conformidade com os demais documentos técnicos que compõem a contratação da referida obra, tais como a planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, projetos e outros.

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- Este memorial descritivo é parte integrante da documentação da obra e todas as especificações técnicas contidas neste deverão ser integralmente observadas no momento de contratação dos serviços e rigorosamente cumpridas durante toda a etapa de execução das obras.

- Todos os serviços contratados estarão sujeitos à fiscalização e aprovação da Secretária Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU), a qual deverá ter livre acesso ao local de execução dos serviços.

- A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer momento, auditar e/ou rejeitar qualquer material empregado que julgue estar em desacordo com os projetos, memorial descritivo e/ou planilha orçamentária. Neste caso, a CONTRATADA deverá retirar imediatamente do local das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

- A CONTRATADA deverá corrigir, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, quaisquer serviços que apresentem defeitos e/ou vícios construtivos, sejam estes provenientes da deficiência dos materiais ou das técnicas empregadas.

- A CONTRATADA deverá observar e cumprir integralmente todas as exigências contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho de modo a garantir condições de trabalho seguras e sadias, sendo todas as medidas de controle requeridas passíveis de fiscalização por parte da CONTRATANTE, a qual poderá solicitar as adequações necessárias, notificar a CONTRATADA, bem como determinar a paralisação dos serviços, caso seja necessário.

- A CONTRATADA é responsável pela vigilância do canteiro de obras e por quaisquer eventuais danos gerados a terceiros, cabendo-lhe toda a responsabilidade decorrente de negligência durante todo o período da obra.

- A CONTRATADA deverá dispor e manter, no local da obra, mão de obra qualificada e em número suficiente para o fiel cumprimento do cronograma, devendo fornecer à todos os funcionários envolvidos na obra: uniformes, alimentação compatível com a jornada de trabalho, bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) requeridos (conforme NR-6). Toda a mão de obra empregada deverá receber os treinamentos necessários para capacitação de execução dos serviços.

- A CONTRATADA deverá manter, no local das obras, engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços, legalmente habilitado para exercício da profissão perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o qual deverá executar rigoroso acompanhamento de todos os serviços contratados e prestar contas à FISCALIZAÇÃO sempre que solicitado.

- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão satisfazer rigorosamente as especificações do presente memorial descritivo, devendo ser novos, de marcas comercialmente difundidas no mercado e adquiridos de fornecedores qualificados, os quais serão aprovados pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo previamente à execução dos serviços. A fiscalização poderá exigir, a seu critério, controle tecnológico de quaisquer materiais empregados na obra.

- Quaisquer incoerências verificadas nos projetos, cronograma e/ou planilha orçamentária deverão ser imediatamente comunicadas à FISCALIZAÇÃO, a qual deverá indicar e/ou aprovar quaisquer soluções técnicas adotadas.

- A execução de todos os serviços contratados deverá obedecer rigorosamente às recomendações contidas nas normas técnicas da ABNT vigentes, bem como outras legislações técnicas pertinentes.

- A CONTRATADA não poderá, em nenhum momento, alegar desconhecimento de quaisquer serviços que tenham sido apontados ou antecipados no momento da visita técnica ao local da obra.

- A CONTRATADA deverá se atentar, durante todo o período de execução dos serviços, ao cronograma físico proposto na proposta comercial apresentada, propiciando todas as condições para o seu fiel cumprimento sob pena de sofrer as sanções previstas em contrato.

- A CONTRATADA deverá elaborar e manter, no local dos serviços, o Diário de Obras. Deverão ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsável da CONTRATADA, as informações sobre o andamento da obra, tais como: número de funcionários, equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e quaisquer outros fatos relacionados.

- A CONTRATADA será responsável pelas despesas com abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, telecomunicações, bem como transportes não incluídos nos serviços orçados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

As especificações técnicas dos serviços estão descriminadas nos itens abaixo, assim como na planilha orçamentária. Ressalta-se que a contratada deve fornecer material, mão de obra capacitada e suficiente para atender ao cronograma da obra, e equipamentos necessários para a perfeita execução de todos itens da planilha orçamentária.

Cabe também à contratada, observar e atender às normas relativas a cada item executado, condições do tempo e qualquer outra situação que possam interferir na qualidade e na vida útil do serviço executado, sendo estes de sua total responsabilidade.

Estas orientações são aplicáveis a todo o serviço a ser executado, estejam eles descritos na planilha orçamentária, cronograma ou neste memorial descritivo.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverá providenciar identificação da obra por meio de placa em chapa galvanizada nº 26, adesivada, com as dimensões descritas na composição do item. O contêiner deve ser locado conforme especificações descritas no item 1.1 da planilha, contendo isolamento térmico com ar condicionado, sanitário com um vaso sanitário e um lavatório, e todas as ligações elétricas e hidrossanitárias internas, cuja mobilização de container deve atender a NR 11.

- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

Para mobilização e desmobilização foi considerado como verba, conforme SETOP, o percentual de 0,5% do custo da obra.

- PISO DA QUADRA

A CONTRATADA deverá fornecer material, mão de obra, equipamentos necessários e realizar a raspagem do piso e a limpeza da superfície com jato de alta pressão, a fim de retirar as sujeiras e impurezas que possam comprometer a qualidade da pintura a ser realizada. Deverá também ser realizado o tratamento das trincas e juntas com argamassa, de modo que o piso fique

com a superfície lisa e sem trincas aparentes, para um bom acabamento final. Após o tratamento e limpeza do piso, deverá ser feita uma pintura com duas (2) demãos de resina acrílica (incluso limpeza, caso necessário), e depois uma pintura com quatro (4) demãos de tinta acrílica para piso em quadras esportivas. Após a pintura total do piso, deverá ser realizada também quatro (4) demãos de pintura em faixa de demarcação da quadra, com largura de cinco (5) centímetros, conforme projeto. A Contratada deverá se atentar à execução da pintura, para que fique em perfeito estado e com acabamento satisfatório.

- ALAMBRADO

A CONTRATADA deverá fornecer material, mão de obra, equipamentos necessários e realizar a completa revitalização do alambrado, a fim de que ele fique em perfeito estado após a finalização do serviço. Deverá ser instalado tubo de aço galvanizado DN 2’’ e=3,65mm, incluso a solda deste, somente onde não houver ou onde o tubo estiver danificado. Deverá também ser realizada a solda dos tubos nos pontos onde houver necessidade. Os tubos de aço deverão ser lixados para remoção de tinta até que estejam preparados para receber a pintura. Após a preparação, eles deverão ser pintados com uma (1) demão de fundo anticorrosivo (incluso no subitem 4.7 da planilha) e duas (2) demãos de pintura esmalte.

As telas de arame galvanizado também deverão ser mantidas e revitalizadas, salvo os pontos onde esta estiver danificada (na parte frontal e na traseira da quadra, nos quadrantes próximos ao piso). Nestes pontos, deverá ser retirada a tela danificada e instalada uma nova tela de arame galvanizado quadrangular/losangular, fio 2,77mm (12 bwg), malha 5x5cm, h=2m. Em todo o restante da tela de arame, ela somente será retirada, para manutenção dos tubos, e recolocada. Desta forma, toda a malha da tela deve estar em perfeito estado após o reparo.

Na entrada da quadra, será realizado o fornecimento e instalação de portão em tubo de aço galvanizado 2 ½’’ com tela fio 12 # ½’’. A Contratada deverá se atentar à instalação para que a instalação do portão esteja bem alinhado ao esquadro, de modo que não interfira no seu perfeito fechamento.

Por fim, deverá ser fornecida e instalada rede de proteção esportiva em nylon, fio 4 e malha 12 acima da quadra, fazendo a cobertura de sua área.

- ACESSÓRIOS

A CONTRATADA deverá fornecer material, mão de obra, equipamentos necessários e realizar a troca das traves de futebol e das tabelas de basquete.

Deverá ser instalada uma tabela de basquete oficial com estrutura de suporte em piso, que seja resistente e suporte sua devida utilização, podendo ser testada pela fiscalização. Deverá ser instalada também a trave de futebol de salão, incluso o conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de nylon duplo (polietileno fio 4 mm).

O material removido deverá ser retornar à Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo.

- ALVENARIAS E ARQUIBANCADAS

A CONTRATADA deverá fornecer material, mão de obra, equipamentos necessários e realizar o tratamento das trincas, fissuras e rachaduras presentes na arquibancada. Deverá ser realizado o lixamento da arquibancada para remoção da pintura existente, e logo após, deverá ser realizada a pintura com duas (2) demãos de tinta acrílica. A preparação e execução da pintura são de total responsabilidade da Contratada.

A grade presente na extensão da arquibancada deverá ser totalmente lixada, e realizada a pintura com uma (1) demão de fundo anticorrosivo e duas (2) demãos de pintura esmalte.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA

A quadra terá seus circuitos elétricos modificados para ter melhor desempenho. A execução das instalações elétricas, tubulações, fiação, montagem ocorrerá conforme projeto realizado pela CONTRATANTE, e o fornecimento e instalação de luminárias, lâmpadas e reatores, tomadas auxiliares e de força específica, o lançamento de cabos condutores entre o quadro geral e os quadros de distribuição dos blocos deverá ser feito pela CONTRATADA, todos de acordo com a NBR 5410.

- ÁREA DA ACADEMIA

Os equipamentos esportivos atuais deverão ser revitalizados. Caso algum equipamento esteja danificado, deverá ser restaurado por um serralheiro e ajudante de serralheiro competentes. Todos os equipamentos e a placa existente no local deverão ser lixados manualmente, e aplicado uma (1) demão de fundo anticorrosivo, e logo após, duas (2) demãos de pintura esmalte.

O piso da área deverá ter suas trincas tratadas com argamassa. Após este procedimento, deverá ser realizada a limpeza da superfície e aplicado duas (2) demãos de pintura com resina acrílica e duas (2) demãos de tinta acrílica para piso.

Fica a cargo da Contratada o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para completa realização dos itens.

- LIMPEZA

Para a entrega completa e final da obra, deverá se proceder à limpeza de todas as superfícies de piso, parede, equipamentos e mobiliários, bem como à remoção de entulhos e detritos da obra para sua perfeita ocupação e uso. Fica a cargo da CONTRATADA a substituição de quaisquer materiais e equipamentos avariados devido à execução dos serviços de construção que sejam julgados necessários para a entrega final da obra pela FISCALIZAÇÃO.

Os resíduos gerados pela obra serão transportados por carrinho de mão e depositados em caçamba. Deverão ser obedecidos os critérios de descarte de resíduos provenientes da obra de forma sustentável e ambientalmente correto, efetuando o recolhimento dos materiais em caçamba e descarte em bota-fora credenciado atendendo às legislações vigentes.

FORMA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão custeados com recursos próprios do município, sendo contratados sob o regime de empreitada por preço global com medições de acordo com o cumprimento dos eventos e cronograma físico-financeiro, conforme previsto na documentação de contratação.

Sarzedo, 27 de junho de 2023.

____________________________________________

Thaís Caroline A. De Oliveira – CREA 327.717

Engenheira Responsável

____________________________________________

Valter Ediraldo de Oliveira

Secretária Municipal de Obras