ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Introdução

A elaboração deste estudo técnico preliminar tem o objetivo de cumprir as determinações previstas no Decreto Municipal nº 1636 de 28 de dezembro de 2023, em atendimento ao disposto na Lei 14.133/2021, art. 6º, XX c/c art. 18, §§ 1º e 2º.

O objetivo é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Os resíduos sobre os quais versa este ETP, são classificados pela sua origem como resíduos sólidos urbanos, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010 - sendo compostos por resíduos domiciliares e comerciais e parcialmente de resíduos de limpeza urbana - varrição.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município de Sarzedo/MG, para Destinação final em Aterro Sanitário Licenciado.

1. Descrição da necessidade

*** Conforme inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

1.1. O presente estudo objetiva demonstrar a real necessidade de suplementação de veículos destinados à coleta regular em várias rotas do município, demonstrados pelos quantitativos de geração/dia de resíduos, conforme histórico recente, em 24,98 ton./dia.

1.2. O objetivo proposto, considera as obrigações sanitárias e atendimento às diretrizes nacionais da Política Nacional dos Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010.

1.2.1. Define-se como a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), aqueles originários de atividades domésticas em residências (resíduos domiciliares), comerciais ou similares, e os originários da varrição da área central do município (resíduos de limpeza urbana), sendo:

1.2.1.1. Os oriundos de estabelecimentos residenciais uni e multifamiliares;

1.2.1.2. Os oriundos de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, enquadrados na classe II, A e B, da NBR 10.004/2004, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa.

1.3. O serviço de coleta regular de resíduos sólidos domiciliares atende à Lei 11.445/2007, que instituiu as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, e compreende a execução das atividades de coleta manual porta a porta e transporte e descarga dos resíduos sólidos domésticos gerados em imóveis residenciais e não residenciais, para destinação final na Estação de Tratamento e Disposição CTVA – ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A.

1.4. As rotas e frequência deverão ser detalhadas no Projeto Básico pertinente.

2. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

*** Conforme inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023)

2.1. Trata-se de competência do Município a promoção da coleta e o transporte, para o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos – RSU, de acordo com previsão no art. 30, inciso V, da Constituição da República.

2.1.1. Considerando que a administração não possui estrutura, equipamentos e quadro de profissionais próprios, a contratação dos serviços de Coleta e transporte até o Aterro Sanitário, justifica-se por se tratar de serviço essencial e em caráter ininterrupto.

2.1.2. Devido a impossibilidade de aditamento do atual contrato que atua com frota de dois caminhões, e considerando a grande expansão demográfica, torna-se necessário o acréscimo de equipamentos para coleta e transporte para que a Administração Municipal possa realizar o atendimento de forma adequada.

2.1.3. A contratação, plenamente justificada,

2.2. A manutenção do serviço essencial, inserida no Planejamento e Gerenciamento da Administração do Município, encontra-se alinhada com a LOA para o exercício atual e previsão no Plano de Contratação Anual (PCA) vigente,

2.2.1. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA - como Projeto Atividade: 2.064 - Manutenção Serviço de Limpeza Pública, e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO - conforme Instrução Normativa SEGES Nº 58, de 8 de agosto de 2022.

. Foram observadas, previamente, todas as prescrições constantes do art. 16, inciso I e II, e § 1º incisos I e II da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

3. Requisitos da contratação

*** Conforme o inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

3.1. A contratada deverá obedecer a NR 38 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, que tem o objetivo de estabelecer os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

3.1.1. A execução do objeto da contratação se dará em conformidade com as cláusulas, condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes previstas no Projeto Básico.

3.1.2. A frota deverá ser composta por caminhões preferencialmente do tipo TOCO, com Peso Bruto Total de 16 toneladas, equipados com caixas compactadoras.

OBS: Define-se como TOCO, o caminhão com um eixo dianteiro com rodagem simples e outro traseiro de rodagem dupla.

Considerando-se a variação de 5% permitida no PBT, o conjunto Toco e compactador de 12 metros cúbicos apresenta a melhor relação entre a capacidade de carga e o PBT.

Esse modelo é adequado para manobras, coletas em locais de topografia acidentada e consegue atender satisfatoriamente em vielas.

3.2. Especificações mínimas do equipamento/conjunto

3.2.1. Caminhão

* Veículo Novo - Zero Km, ano de fabricação: 2023/24, nos termos da Lei nº 6.729/79, Del CONTRAN nº 64/2008

* Motor Diesel, Injeção Eletrônica, mínimo de 185 cv

* Caixa de Cambio mecânica com 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 à ré (com alarme sonoro de marcha ré);

* Direção hidráulica e ar condicionado

* Cor branca

* Tração: 4 x 2

* Peso Bruto Total (carga útil + implemento caixa coletora/compactadora) mínimo: 16.000 Kg;

* Deve conter a anotação no CRLV/CRV que o veículo não terá para-choque, conforme padrão DETRAN, por tratar-se de veículo equipado com compactador de lixo.

OBS: Veículos Usados devem apresentar as mesmas especificações mínimas.

3.2.2. Compactador

* Caixa coletora construída em chapa de aço de alta resistência com capacidade volumétrica mínima de armazenamento de 12m³,

* Plataforma operacional traseira em chapa de aço antiderrapante, provida de corrimão superior e lateral, capacidade para 04 pessoas;

* Sistema de descarga do lixo através do painel ejetor, índice médio de compactação 4x1;

* Calha de captação de chorume, capacidade 100 litros com dreno lateral para esvaziamento

* Sinalização externa conforme normas do CONTRAN

* Índice médio de compactação de 4 x 1;

* Aviso sonoro;

* Suporte de pás e vassouras;

* Barramento metálico lateral de proteção;

4. Levantamento de Mercado

4.1. Das soluções:

4.1.1. Solução 1 - Execução direta dos serviços.

4.1.2. Solução 2 - Terceirização do Serviço

4.1.2.1. Da opção pela “Solução 2”

A prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, por empresa especializada com material/equipamentos e mão de obra se mostra adequada, sendo a forma largamente utilizada pelas administrações públicas, evitando investimentos em aquisição, manutenção de equipamentos e treinamento de servidores necessários para a realização do serviço.

4.2. Levantamento da demanda

4.2.1. Para dimensionamento dos quantitativos e estimativos para os serviços de coleta e transporte, os quantitativos foram obtidos na análise histórica durante os últimos doze meses.

| CONTRATO Nº 105/2021 - CONCORRÊNCIA 07/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento da quantidade de resíduos conforme os tickets de pesagens da balança eletrônica do aterro sanitário, pelo período de 12 meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 723,65 | 592,48 | 627,26 | 582,88 | 628,09 | 614,44 | 616,61 | 643,61 | 616,36 | 667,85 | 648,15 | 718,09 |
| Total coletado e transportado: 7.657,36 ton/ano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade anual de 7.657,36 / 365 DIAS = 20,98 ton/dia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.2. Considerando uma população de 36.844 habitantes (censo IBGE 2022), temos uma produção média de resíduos na ordem de 20.98 ton/dia, e geração per capta de 0,57 kg/hab/dia.

Fórmula: Calculando a produção relativa a sete dias da semana e considerando-se que a coleta é realizada em seis dias na semana (dias trabalhados), temos uma média de efetivos coletados: 24,477 ton/dia.

Qc=20,98 ton/dia×7dias/semana6dias/semana=24,477 ton/dia

4.2.3. Dados atuais do município:

| População Total em agosto/2024 | População residente em área urbana | Total de domicílios no município | Domicílios em áreas rurais | Densidade demográfica (pessoas/Km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.224 | 36.817 | 15.328 | 186 | 592,98 |
| Fonte: SINISA/2024 |  |  |  |  |
| OBS: População estimada para 2024 é de 39.327 pessoas |  |  |  |  |

5. Descrição da solução como um todo

5.1. O objeto a ser contratado segue o modelo atual e já consolidado em anos anteriores no município de Sarzedo.

5.2. O possível contrato deverá contemplar os seguintes serviços:

a) A coleta de resíduos pelo sistema manual, porta a porta, com lançamento direto no compartimento compactador;

b) Transporte de todo material coletado para Aterro Sanitário devidamente licenciado, indicado pela Contratante;

5.3. Forma de contratação

5.3.1. É recomendável a contratação através de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, com o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com execução pelo regime de empreitada por preços unitários, nos termos do Edital e de seus Anexos, e em conformidade com as disposições da Lei n.º 14.133/2021.

OBS: Entendemos que qualquer outra modalidade descaracteriza as exigências de planilha orçamentária de composição de custos e BDI.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

- Conforme inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

6.1. Para efeitos de cálculo foi utilizado a estimativa por série histórica, considerando o período de 12 meses (janeiro/dezembro de 2023).

Ressaltamos que o crescimento populacional deverá ser previsto neste tipo de projeto, pois resulta em aumento de geração de resíduos. Segundo dados do IBGE, a população estimada no censo 2022 é de 36.844 habitantes, tendo apresentado um considerável aumento na última década.

6.2. Dos equipamentos

6.2.1. A frota deverá ser composta exclusivamente por caminhões equipados com caixas compactadoras, pois promove a coleta de maior volume que ao ser compactado, ocupa menor espaço no compartimento de carga. Serão adotados parâmetros adequados e disponíveis no mercado, para evitar prejuízos na qualidade e segurança das vias.

6.2.2. São usuais em serviços de coleta caminhões tipo toco, que apresentam maior facilidade em manobras e ruas estreitas.

Para essa configuração de caminhão com eixo dianteiro simples e um eixo traseiro com rodagem dupla (4 pneus), os limites são: Peso Bruto Total: PBT ≤ 16 ton.

Considerando que a coleta executada por frota de caminhões do tipo toco e se apresenta adequada, recomenda-se preferencialmente caminhões desse modelo.

7. Estimativa do Valor da Contratação

7.1. O valor unitário se refere ao preço a ser pago por tonelada depositada no aterro sanitário, conforme “Planilha de Composição de custos” estimada pela Administração.

Considerando o crescente aumento na geração de resíduos, assim como a implantação de coleta mais efetiva, passamos a considerar até 750 toneladas mensais, (9.000 ton., pelo período de 12 meses).

O valor estimado calculado para a licitação será apurado conforme valores encontrados na Planilha de composição de custos, a ser elaborada pela Administração.

7.2. Preço de Referência do equipamento (conjunto) – caminhão equipado com compactador, para estimativa da planilha de custos da licitação.

*** O valor considerado para o caminhão equipado com coletor foi obtido no portal LICITANET, através do PE 018/2024 do município de Japaraíba/MG, PE 25/2023 do município de São Sebastião do Rio Preto/MG e PE 88/2023 do município de Cerquilho/SP. Sendo que do valor médio do conjunto (chassis + implemento) = R$ 646.166,66, foi considerado 70% para o chassi e 30% para o coletor.

8. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

8.1. Os serviços previstos de Coleta e Transporte são entendidos como atividades indissociáveis, pois não haverá Transbordo. Ao coletar os resíduos, o transporte se dará diretamente para o aterro sanitário ESSENCIS MG SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A, que é responsável pelos serviços complementares de Tratamento e Destinação Final, objeto de Contratação específica.
8.2. Para os serviços previstos, não será permitido a Subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total da contratação do serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos.

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

9.1. Atualmente o município conta com o contrato nº 105/2021, oriundo do processo licitatório na modalidade Concorrência, nº 07/2021, tendo os serviços prestados pela empresa Urban Soluções Ambientais Ltda, inscrita no CNPJ/MF: 37.899.196/0001-08.

9.2. A quantidade estimada de 02 (dois) veículos para a prestação dos serviços, conforme a Lei 8.666/93, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado, não permite o acréscimo de mais uma unidade de veículo, mínimo necessário devido ao quantitativo de resíduos gerados e à reestruturação das rotas e melhor atendimento. Entendemos que a adequação de rotas e frota de veículos são elementos necessários para a melhoria na prestação do serviço, em decorrência do aumento da população e previsões de novos loteamentos no município.

10. Resultados Pretendidos

*** Conforme inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21.

10.1. A Administração espera adequações para proporcionar melhoria qualitativa nos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais gerados pelo município com um encaminhamento para destinação final de forma eficiente, visando a preservação da saúde e do meio ambiente, atendendo às normas e exigências legais.

11. Providências a serem adotadas

*** Conforme inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21.

11.1. No caso especifico desta contratação, não se vislumbra a necessidade de tomada de providências de maiores adequações por parte da administração, pois os serviços devem ser prestados por empresa que detenha experiência comprovada.

11.2. A fiscalização e gestão do contrato pela administração é de domínio dos servidores indicados, em função das contratações anteriores.

12. Possíveis Impactos Ambientais

*** Conforme (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21.

12.1. Considerando que os resíduos abrangidos por esta contratação possuem alto nível de periculosidade, e exige técnicas específicas durante o processo de manipulação de tais resíduos, diminuindo a incidência de doenças e degradação do meio ambiente, em conformidade com a legislação e os critérios de responsabilidade ambiental.

A contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS elaborado pelo município, além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, e normas ambientais incidentes;

13. Parecer conclusivo sobre a Viabilidade

*** Lei 14.133/21 inciso XIII do § 1° do art. 18, e Resolução nº. 03, de 29 de março de 2023.

O presente estudo demonstra que a contratação se mostra tecnicamente necessária, e a estimativa de despesa é compatível com os valores praticados no mercado. Diante do exposto, DECLARO SER VIÁVEL a contratação pretendida salientando tratar-se de serviço de natureza imprescindível e de caráter continuado, bem como para atendimento aos requisitos legais estabelecidos pelas legislações ambientais vigentes.

André Gustavo Diniz Matos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços