MEMORIAL DESCRITIVO

E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA EUSTÁQUIA DE SOUZA

ENDEREÇO: AV. PALMEIRAS, 576 - BAIRRO: RESIDENCIAL MASTERVILE

CIDADE: SARZEDO – CEP 32.450-000

ESTADO: MINAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados para a Reforma e adequação da escola municipal Helena Eustáquia de Souza, a intervenção está localizada na av. Palmeiras 576 no bairro Residencial Mastervile – Sarzedo-MG. Coordenadas (20° 2'0.29"S,- 44° 7'24.83"O).

Este memorial deverá ser observado antes do início dos serviços e rigorosamente cumprido, em conformidade com a planilha orçamentária da obra, cronograma físico-financeiro, projeto básico e demais documentos integrantes.

Justificativa: A presente obra de reforma e adequação de justifica pelo fato de se tratar de uma intervenção referente a melhoria da qualidade de uso da escola principalmente no aspecto da facilidade de manutenção, limpeza e conservação do prédio público, além de proporcionar uma melhoria no layout da escola e proporcionar uma consequente melhoria na segurança dos usuários e no patrimônio publico.

CONDIÇÕES GERAIS

1. Todos os serviços estão sujeitos à fiscalização e aprovação da Secretária de Obras de Sarzedo (SMOU), que verificará a qualquer tempo, e para isso terá livre acesso ao local dos serviços. A FISCALIZAÇÃO poderá a qualquer momento, rejeitar qualquer material que julgar em desacordo com o projeto, memorial e planilhas.

2. A CONSTRUTORA obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

3. A CONSTRUTORA obriga-se a corrigir por conta própria, e sem ônus para a PREFEITURA, qualquer serviço que apresente defeitos ou vícios, devido ao emprego de material impróprio ou rejeitado pela SMOU, deficiência de mão-de-obra, etc.

4. É de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, na obra no que concerne à higiene e à observância às Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de construção civil.

5. Deverá ser mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto, serviço de vigilância, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência durante a execução da obra, até sua entrega definitiva.

6. A CONTRATADA deverá manter na obra, pessoal capacitado e compatível, de maneira que a execução dos serviços não sofra interrupções até sua conclusão.

7. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem porventura aconselháveis a substituição de alguns dos materiais ou serviços, por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito pela SMOU.

8. A CONTRATADA será responsável integralmente por danos causados a terceiros decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão durante a execução dos serviços.

9. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão ser novos, comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações do presente edital.

10. Os ajustes de cotas, bem como qualquer alteração do projeto, devido a fatores imprevisíveis, só poderão ser determinados em acordo com a SMOU.

11. Todo o serviço referente a qualquer das instalações deverá ser executado por profissional habilitado e as ferragens e ferramental devem ser de utilização apropriada e adequada ao material aplicado.

12. A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT peculiares a cada tipo de serviço.

13. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais empregados.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENCARREGADO DE OBRAS

A contratada deverá disponibilizar de maneira ininterrupta durante todo o período do contrato um encarregado de obras para designar e acompanhar os serviços constantes no contrato.

1.2. ADMINSTRAÇÃO LOCAL

A contratada deverá indicar e disponibilizar de Engenheiro Civil com registro no Crea ativo, para acompanhamento da obra periodicamente para controle da qualidade dos serviços executados.

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

A contratada deverá transportar todos os materiais e equipamentos para realizar a obra até o local da obra e sua retirada após a conclusão da mesma.

2.2 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA

A contratada deverá fornecer todo o material, e mão de obra para o fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinílico, afixada em estrutura metálica e suporte em eucalipto.

3.1 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento necessário regularizar o terreno onde será instalado o piso Inter travado de forma a deixar em ponto de executar o colchão para assentamento do piso pré-moldado.

3.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a instalação do piso Inter travado com espessura de 8 cm, FCK 35mpa 2 cores nos mesmo padrões do piso já existente, incluindo transporte de todos os materiais, e colchão de assentamento com espessura mínima de 6cm.

4.1 SERVIÇOS AUXILIARES – PEDREIRO

A contratada deverá fornecer mão de obra qualificada para serviços de pedreiro, tais como reboco, alvenaria, execução de caixas, pisos, e serviços relativos a oficial de pedreiro.

4.2 SERVIÇOS AUXILIARES – SERVENTE

A contratada deverá fornecer mão de obra qualificada para serviços de servente pedreiro, tais como escavações, limpeza, carga, descarga, reaterro e outros serviços relativos a função.

4.3 SERVIÇOS AUXILIARES – ELETRICISTA

A contratada deverá fornecer mão de obra qualificada para serviços de eletricista tais como instalação de luminárias, lâmpadas, passagem de cabos, e serviços relativos a função.

4.4 SERVIÇOS AUXILIARES – AJUDANTE DE ELETRICISTA

A contratada deverá fornecer mão de obra qualificada para serviços de ajudante de eletricista tais como instalação de luminárias, lâmpadas, passagem de cabos, e outros serviços relativos a função.

4.6 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA JERIVÁ

A contratada deverá fornecer todo material, mão de obra e equipamento para o plantio de palmeiras jerivá, com altura média de 2,00m.

4.7 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA AZUL

A contratada deverá fornecer todo material, mão de obra e equipamento para o plantio de palmeiras azul, com altura superior a 1,5m

4.8 SERVIÇOS AUXILIARES – SERRALHEIRO

A contratada deverá fornecer mão de obra qualificada para serviços de serralheria tais como solda, corte e dobra de aço, e outros serviços relativos a função.

5.1  DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para demolição de piso de concreto, inclusive afastamento e empilhamento.

5.2 CANALETA PARA DRENAGEM EM CONCRETO COM GRELHA EM BARRA REDONDA

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a execução de uma canaleta de drenagem em frente o pátio da escola, a canaleta deverá ser de concreto com forma em contra barranco moldada in loco, com seção de 30x20cm com grelha em barra redonda DN 12,5mm e requadro, inclusive pintura com anticorrosivo e pintura esmalte, inclusive escavação manual da vala para a execução da canaleta, reaterro com transporte e retirada do material escavado.

5.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, APILOAMENTO E REATERRO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a execução de caixa de drenagem de água pluvial em alvenaria (60x60x80cm) com revestimento em argamassa, com tampa em grelha, inclusive escavação, reaterro e transporte com retirada do material escavado.

6.1. MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

A contratada deverá fornecer a mão de obra necessária e a argamassa colante para o assentamento de ladrilho hidráulico no passeio, referente a parte faltante no passeio, peças pré-moldadas será disponibilizado.

6.2. REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a execução de revestimento em ladrilho hidráulico duas cores Copacabana, (20x20) com junta seca, referente a substituição de peças quebradas no piso existente e eventual complementação de material do passeio que falta revestir.

7.1. CAIXA DE PASSAGEM EM PISO DE ALUMINIO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a instalação de caixas de passagem elétricas 100x100x60mm referente a caixa de passagem dos cabos elétricos para cada poste de iluminação, com tampa reversível (antiderrapante ou lisa) inclusive acessórios de fixação.

7.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5mm²

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para passagem de cabos para circuito de iluminação da área externa do quadro até os postes

7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0mm²

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para passagem de cabos para circuito de iluminação da área externa do quadro até os postes

7.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC GRANITO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a passagem dos eletrodutos corrugado, pvc flexível DN 32mm (1”) enterrado, para passagem da alimentação do circuito de iluminação externa.

7.5. LÂMPADA LED, BASE E27

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a instalação de lâmpadas led, base E27, potência 20w, bulbo a70, temperatura da cor 6500k, tensão 110-127v, instalada nos postes decorativos da área externa da escola.

7.6. DISJUNTOR MONOPOLAR

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a instalação dos disjuntores monopolar tipo din, corrente nominal de 25A, para o circuito de iluminação da área externa.

7.7. MÃO DE OBRA: PEDREIRO

A contratada deverá fornecer a mão de obra qualificada para instalar/fixar os postes de iluminação externa (fornecido pela prefeitura).

7.8. MÃO DE OBRA: SERVENTE

A contratada deverá fornecer a mão de obra qualificada para instalar/fixar os postes de iluminação externa (fornecido pela prefeitura).

8.1. TRATAMENTO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO APARENTE

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra e equipamento para a execução do tratamento em superfície de concreto aparente, inclusive raspagem, estucagem e polimento com duas demãos de resina acrílica, esse tratamento refere-se ao tratamento que deverá ser realizado nos pisos de concreto antes da pintura epóxi de forma a regularizar o piso e remover todas as impurezas antes da pintura, além de estucagem para regularização.

8.2. PINTURA EPÓXI EM PISO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a execução da pintura epóxi em piso de concreto (pátios e corredores da escola), duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de primer epóxi (cinza platina).

8.3. LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a execução da limpeza e polimento de piso granilite, refere-se aos pisos das salas da escola e administrativo, onde deverá ser realizada uma limpeza profunda e polimento com equipamento elétrico.

8.4. PINTURA COM RESINA ACRÍLICA

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a execução da pintura com resina acrílica em pisos a saber, nos pisos das salas de aula e administrativo, depois de realizada a limpeza e polimento deverá ser aplicada resina acrílica nestes pisos.

8.5. INSTALAÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a instalação de rodapé de granito, esp. 2cm, altura 7cm, assentamento com argamassa industrializada, este item refere-se a instalação de rodapé nos locais em que a parede não tem pastilhas, rampa de acessibilidade e outras.

9.1. LIXAMENTO MANUAL DE TINTA

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para o lixamento manual de tinta para preparo de nova pintura das paredes internas da escola.

9.2. PINTURA ACRILICA EM PAREDE

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, refere-se a pintura interna da escola.

9.3. REMOÇÃO DE TINTA COM EQUIP. ELETRICO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a remoção da textura e pintura da parede do guarda corpo do piso superior, para posterior assentamento de pastilha.

9.4. REVESTIMENTO DE PASTILHA 10X10

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento o assentamento da pastilha na parede do corredor superior da escola, pastilha 10x10 azul cobalto (mesma instalada na escola).

10.1. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a demolição de concreto sem armação, refere-se a demolição dos passeios no entorno do pátio da escola para posterior recomposição.

10.2. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para o transporte dos entulhos de material demolido.

10.3. CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a carga dos entulhos proveniente de demolição.

10.4. TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para o transporte do material demolido em carrinho de mão.

10.5. REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO.

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a regularização manual e compactação mecanizada com placa vibratória de área dos fundos da escola entre a quadra esportiva, preparo de terreno para concretagem.

10.6. APLICAÇÃO DE LONA PRETA

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a aplicação de lona preta em solo após regularização para concretagem da área.

10.7. LAJE DE TRANSIÇÃO

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a execução de laje de transição, E=8cm, FCK 15MPA, usinado, inclusive tela soldada 0,97kg/m² e acabamento em nível zero, refere-se a concretagem da área entre a escola e a quadra esportiva.

10.8. CORTE MECANIZADO EM CONCRETO.

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a execução de corte para juntas de dilatação no piso de concreto executado.

11.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

A contratada deverá fornecer todo o material, mão de obra qualificada e equipamento para a execução de limpeza profunda da parte interna da escola após pintura dos pisos e paredes, e revestimentos, na parte externa remoção de entulhos e materiais de sobra das intervenções externas.

_________________________________________________

ALLEFER ROCHA ARAUJO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA MG 253.417 /D