MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: REESTABELECIMENTO DE VIA – MURO DE ARRIMO

ENDEREÇO: RUA JOSÉ FIRMINIANO - BAIRRO SERRA AZUL - SARZEDO - MG

CIDADE: SARZEDO

ESTADO: MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados na execução para reestabelecimento da via que será realizado na RUA JOSÉ FIRMINIANO – BAIRRO SERRA AZUL – SARZEDO/MG. Este memorial deverá ser observado antes do início dos serviços e rigorosamente cumprido, em conformidade com a planilha orçamentária da obra, cronograma físico-financeiro, croqui e demais documentos integrantes.

CONDIÇÕES GERAIS

1. Todos os serviços estão sujeitos à fiscalização e aprovação da Secretária de Obras de Sarzedo (SMOU), que verificará a qualquer tempo, e para isso terá livre acesso ao local dos serviços. A FISCALIZAÇÃO poderá a qualquer momento, rejeitar qualquer material que julgar em desacordo com o projeto, memorial e planilhas.

2. A CONSTRUTORA obriga-se a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO.

3. A CONSTRUTORA obriga-se a corrigir por conta própria, e sem ônus para a PREFEITURA, qualquer serviço que apresente defeitos ou vícios, devido ao emprego de material impróprio ou rejeitado pela SMOU, deficiência de mão-de-obra, etc.

5. É de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA, na obra no que concerne à higiene e à observância às Normas de Segurança do Trabalho nas atividades de construção civil.

6. Deverá ser mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto, serviço de vigilância, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano decorrente de negligência durante a execução da obra, até sua entrega definitiva.

7. A CONTRATADA deverá manter na obra, pessoal capacitado e compatível, de maneira que a execução dos serviços não sofra interrupções até sua conclusão.

8. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem porventura aconselháveis a substituição de alguns dos materiais ou serviços, por outros equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito pela SMOU.

9. A CONTRATADA será responsável integralmente por danos causados a terceiros decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão durante a execução dos serviços.

10. Todos os materiais a serem empregados nos serviços, deverão ser novos, comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações do presente edital.

11. Os ajustes de cotas, bem como qualquer alteração do projeto, devido a fatores imprevisíveis, só poderão ser determinados em acordo com a SMOU.

12. Todo o serviço referente a qualquer das instalações deverá ser executado por profissional habilitado e as ferragens e ferramental devem ser de utilização apropriada e adequada ao material aplicado.

13. A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições contidas na ABNT peculiares a cada tipo de serviço.

14. A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais empregados.

1 – ADMINISTRAÇÃO

  - ADMINSTRAÇÃO

A contratada deverá disponibilizar um Engenheiro Civil para acompanhamento dos serviços.

- – PRELIMINARES

2.1 - PLACA DE OBRA

Deverá ser confeccionado em chapa metálica galvanizada, medindo 3,00 m de largura por 1,50 m de altura, ser afixada em pontaletes de madeira ou metálico, seguindo os padrões de cores, dizeres, logotipos e detalhes fornecidos pela Secretária de Obras.

Deverá também ser afixada em local de fácil acesso e melhor visibilidade possível.

  - - BARRACÃO DE OBRA

Barracão de obra composto de paredes em Madeirite 12 mm com uma porta 210x80 cm coberto com telhas de fibrocimento e piso em concreto grosso, inclusive sanitário instalado.

2.3 -  HIDRÔMETRO

Tendo em vista o bom andamento das atividades, a CONTRATADA deverá dispor de instalação de um hidrômetro com cavalete e registro D = 3/4" COPASA.

2.4 – PADRÃO CEMIG

Tendo em vista o bom andamento das atividades, a CONTRATADA deverá dispor de instalação de um padrão CEMIG aéreo tipo H2, 5,1 <= carga instalada <= 10 KW, bifásico.

2.5 - DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

Fornecimento de equipamento e mão de obra para demolição do passeio ou laje de concreto com utilização de equipamento pneumático e afastamento lateral, o qual deverá ser executada por profissional qualificado, visando a segurança.

2.6 – ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO

Fornecimento de mão de obra e execução da escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1° categoria com escavadeira hidráulica (caçamba1,2 m³/155Hp), frota de caminhão basculante de 10 m³, DMT de 3 km. Deverá ser acompanhado por profissional qualificado.

3 - FUNDAÇÃO

3.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS

Fornecimento de matéria, mão de obra e execução da locação convencional de obras utilizando gabarito de tábua corrida pontaletada a cada 2,00 m, a contratada deverá realizar a locação dos tubulões e sapata corrida de fundação.

3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CEU ABERTO

Fornecimento de mão de obra e execução da escavação de tubulão a céu aberto diâmetro de 0,80 m, profundidade de 1,90 m com nível do superior ao fundo da sapata corrida de fundação.

3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

Fornecimento de mão de obra e execução da escavação manual de vala 1,00 x 0,50 x 12,00

3.4 APILOTAMENTO DO FUNDO DA VALA

Fornecimento de mão de obra e equipamento para execução do apilotamento do fundo da vala com uso de equipamento placa vibratória.

3.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50

Fornecimento de material, mão de obra e execução dos serviços de corte, dobra e montagem de aço CA – 50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm – para execução dos serviços dos tubulões, sapata de fundação, arranques dos pilares e contrafortes.

3.6 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO

Fornecimento de material, mão de obra e execução de concreto estrutural usinado, com fck de 25 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento para execução dos tubulões, sapata de fundação.

3.7 FORMA E DESFORMA DE COMPESDO

Fornecimento de material, mão de obra e execução das forma e desforma de compensado 12 mm, para execução da sapata corrida de fundação.

3.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

Transporte de material de qualquer natureza em carrinho de mão DMT <= 50 m, material originado da escavação dos tubulões e sapata corrida de fundação.

4– ESTRUTURA MURO DE CONTENÇÃO

4.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

Fornecimento de material, mão de obra e execução de alvenaria de bloco de concreto cheio E = 14 cm, com armação, em concreto com FCK 15 Mpa, inclusive argamassa e assentamento.

4.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50

Fornecimento de material, mão de obra e execução de Corte, dobra e montagem de aço CA – 50 diâmetro 6,3 a 12,5 mm – para execução dos serviços dos tubulões, sapata de fundação, arranques dos pilares e contrafortes.

4.3 FORMA E DESFORMA DE COMPESDO

Fornecimento de material, mão de obra e execução forma e desforma de compensado 12 mm, para execução dos pilares e vigas do muro de contenção e do muro de vedação.

4.4 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO

Fornecimento de material, mão de obra e execução de concreto estrutural usinado, com fck de 25 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento para execução dos pilares e vigas do muro de contenção e muro de vedação.

4.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO

Fornecimento de mão de obra para montagem e desmontagem de andaime metálico para fachada com piso metálico.

4.6 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA

Fornecimento de andaime metálico para fachada locação, inclusive piso metálico e sapatas.

4.7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO

Fornecimento de equipamento e mão de obra para demolição de alvenaria de tijolo cerâmico sem aproveitamento do material, inclusive afastamento para execução dos pilares reforço do muro de vedação.

5 - DRENAGEM

5.1 RASGO EM CONCRETO

Execução de rasgo em concreto para passagem de tubulação de 65 a 100 mm destinado a instalação da drenagem (Barbacãs).

5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC

Fornecimento de material, mão de obra e execução de tubo de PVC D = 65 mm perfurado para drenagem do muro de contenção.

5.3 DRENO TIPO B

Fornecimento de material, mão de obra e execução de Dreno tipo B, manta drenante, brita 3, tubo de concreto porosos D= 15 cm L = 50 cm para drenagem para execução do muro de contenção.

5.4 REATERRO COMPACTADO

Fornecimento de material, mão de obra e execução de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória.

6 – PASSEIO

6.1 PASSEIO DE CONCRETO

Fornecimento de material, mão de obra e execução de passeio de concreto E= 8 cm, FCK = 15 Mpa.

6.2 GUIA DE MEIO-FIO EM CONCRETO

Fornecimento de material, mão de obra e execução de recomposição de meio-fio, inclusive rejuntamento e moldagem “IN-LOCO” de meio-fio danificados.

6.3 SARJETA DE CONCRETO

Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-X/Y. Largura = 50 CM tipo 40 /10 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais).

6.4 LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra somente poderá ser entregue se estiver em perfeito estado de limpeza, conservação e funcionamento. Deverão ser retirados todos os materiais provenientes dos cortes de alvenaria, remoção de meio-fio e materiais oriundos das escavações.

___________________________________________________

ALESSANDRO LEMOS DA SILVA

Engenheiro Responsável

CREA 245-798/D

Sarzedo, 05 de novembro de 2020.