MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

OBJETO

Constitui objeto deste Memorial Descritivo a especificação das obras de engenharia a serem executadas para adequação de salas e consultórios para operacionalização de equipamentos de exames clínicos e outros de uso hospitalar, tal como, a execução de instalações complementares (elétrica, hidrossanitário, lógica etc.) no prédio do Centro de Especialidades Médicas, localizado na Rua Santa Rosa de Lima, 78 – Centro, Sarzedo/MG, de acordo com as condições e especificações constantes neste documento e seus anexos.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

A CONTRATADA deverá proceder com a mobilização e desmobilização da obra, incluindo transporte, carga e descarga necessários à mobilização e à desmobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no canteiro.

Considerando o espaço físico da edificação a CONTRATANTE colocará à disposição uma sala e banheiro para uso da CONTRATADA.

A guarda, vigilância e zeladoria deste espaço será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PLACA DE OBRA

A CONTRATADA deverá instalar placa de obra nas dimensões e modelos fornecidos oportunamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO

A CONTRATADA executará as instalações elétricas obedecendo às normas vigentes da ABNT e seguindo rigorosamente o projeto e seus anexos.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e do doa qualidade.

Todo equipamento será preso firmemente no local de suas instalações, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e de equipamentos elétricos serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

A FISCALIZAÇÃO será previamente consultada nos casos não tratados na documentação fornecida – inclusive projetos – e definirá os procedimentos de execução, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra.

Entrada de Energia

É de responsabilidade da CONTRATADA a montagem de entrada de energia conforme Norma da Concessionária local.

Condutores elétricos

Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência afim de evitar danos em seu isolamento e/ou revestimento e em conformidade com as especificações estabelecidas em projeto.

As emendas e derivações dos condutores serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda.

Eletrodutos e conduletes

Os eletrodutos seguirão as especificações impostas em projeto, serão de cloreto de polivinila (PVC) rígido, com roscas e luvas, preferencialmente na cor cinza.

Deverão trazer de forma bem visível a marca do fabricante, o diâmetro nominal ou referência de rosca.

Os conduletes serão fabricados em alumínio, com juntas roscáveis, soldáveis ou simples encaixe, com vedação entre tampas e caixas por meio de encaixe macho e fêmea.

Serão utilizados eletrodutos, conexões e emendas de PVC rígido rosqueável, com os diâmetros conforme projeto elétrico detalhado.

Quadros Elétricos

Serão utilizados quadros de sobrepor com barramento de cobre, em conformidade com as características indicadas em projeto.

Todos os quadros elétricos deverão ser ligados adequadamente a rede de aterramento.

Os condutores de distribuição e alimentação serão posicionados de forma organizada propiciando a instalação dos dispositivos de manobras e proteção.

Todos os circuitos deverão ser identificados com etiquetas ou equivalente em projeto.

Laudo de Aterramento

A CONTRATADA deverá apresentar Laudo de Aterramento conforme norma técnica referente as instalações elétricas dos equipamentos de tomografia e mamografia.

ADEQUAÇÕES DAS SALAS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E CME (CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS)

A CONTRATADA será responsável pelas adequações das salas e consultórios em conformidade com as especificações, detalhes e orientações técnicas dos fabricantes ou fornecedores dos equipamentos, planilha orçamentária e demais documentos ou informações fornecidos pela FISCALIZAÇÃO.

SERVIÇOS DIVERSOS

A Contratada será responsável por realizar os serviços de construção civil que se vislumbrarem necessários para compatibilização, funcionalidade e operacionalização das salas e dos equipamentos que serão implantados mediante os requisitos de projeto e especificações, detalhes e orientações técnicas dos fabricantes ou fornecedores dos equipamentos.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A CONTRATADA deverá manter na obra, conforme as frentes de serviços, efetivo de mão de obra composta por engenheiro civil, eletricista e eletrotécnico.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de limpeza geral removendo todos os entulhos do local.

Todas os revestimentos, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados ao término das obras.

Sarzedo, 24 de novembro de 2023.

Rafael Alves Moreira

Engenheiro Civil

Joyce Suelen Silva de Souza

Engenheira Eletricista

Fabiana Chaves Cabral

Secretária Municipal de Saúde

Marcelo Pinheiro do Amaral

Prefeito