PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA: CONJUNTO DE INSTALAÇÃO PARA SISTEMA DE BIODIGESTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POR UNIDADE DE BIODIGESTOR INSTALADO |  |  |  |  | DATA BASE: SINAPI AGO/2022 SETOP: JUN/2022 |  |  |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | R$ S/BDI | R$. C/BDI | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  |  |  | 25,69% |  |
|  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 00002706 SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR | H | 2,08 | 87,01 | 109,36 | 227,83 |
| 1.2 | 00004083 SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 6,04 | 32,05 | 40,28 | 243,36 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 471,19 |
| 2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 98524 SINAP | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | m² | 28,75 | 2,58 | 3,24 | 93,15 |
| 2.2 | 99063 SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. | m² | 28,75 | 5,60 | 7,04 | 202,40 |
| 2.3 | ED-50152 SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | m² | 0,15 | 1.225,69 | 1.540,57 | 231,09 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 526,64 |
| 3 |  | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 5,73 | 64,12 | 80,59 | 461,85 |
| 3.2 | 93382 SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 2,81 | 25,76 | 32,38 | 90,96 |
| 3.3 | 97906 SINAPI | CAIXA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM 440X350X410MM. 48 LITROS PESO: KG. FECHAMENTO HERMÉTICO EVITANDO MAL CHEIRO. COM O PROLONGADOR DE 20CM. | unid | 1,00 | 385,82 | 484,94 | 484,94 |
| 3.4 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | M3 | 0,58 | 38,88 | 48,87 | 28,35 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.066,10 |
| 4 |  | CAIXA DE GORDURA INSTALADA PRÓXIMO A COZINHA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 00035277 SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MEDIDAS 52,5 X 29 X 49,5 CM PESO 4 KG. FECHAMENTO HERMÉTICO, EVITANDO O MAL CHEIRO, POSSUI VÁRIOS ORIFÍCIOS (ENTRADAS DE 50/75 E 100 MM E SAÍDAS DE 100 MM, FACILITANDO SUA INSTALAÇÃO. | unid | 1,00 | 375,26 | 471,66 | 471,66 |
| 4.2 | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 80 CM PROFUNDIDADE E 60 DE LARGURA. | m³ | 2,81 | 64,12 | 80,59 | 226,39 |
| 4.3 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 0,52 | 38,88 | 48,87 | 25,17 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 723,22 |
| 5 |  | BIODIGESTOR 2500 LITROS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ED-51108 SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,5<H<=3,00m | m³ | 2,47 | 72,94 | 91,68 | 226,58 |
| 5.2 | 102281 SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 2,47 | 5,36 | 6,74 | 16,66 |
| 5.3 | 101617 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). | m² | 2,50 | 2,43 | 3,05 | 7,61 |
| 5.4 | MERCADO | BIODIGESTOR ANAERÓBIO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 2500 LITROS (ACOMPANHA UM KIT COM OS SEGUINTES ITENS: FILTROS DE GASES COM CARVÃO ATIVADO, TAMPA DE VEDAÇÃO, SUSPIRO DE CAP COM BIODEGRADAROR BIOLOGICO, REGISTRO DE 60MM, VALA DE INFILTRAÇÕA E A E MANGUEIRA CORRUGADA DE 100 MM.) | unid | 1,00 | 4.431,00 | 5.569,32 | 5.569,32 |
| 5.5 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m² | 2,78 | 38,88 | 48,87 | 135,79 |
| 5.6 | ED-51125 SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 2,16 | 48,00 | 60,33 | 130,56 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 6.086,53 |
| 6 |  | LEITO DE SECAGEM E REMOÇÃO DO LODO (SISTEMA DE LIMPEZA). |  |  |  |  |  |
| 6.1 | MERCADO | LEITO DE SECAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 50X50X50X1M. | unid | 1,00 | 935,00 | 1.175,20 | 1.175,20 |
| 6.2 | ED-51108 SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M | m³ | 2,79 | 72,94 | 91,68 | 255,79 |
| 6.3 | 101617 SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). | m² | 2,50 | 2,43 | 3,05 | 7,61 |
| 6.4 | ED-51125 SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 1,50 | 48,00 | 60,33 | 90,52 |
| 6.5 | 97733 SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. | m³ | 0,05 | 3.011,43 | 3.785,07 | 184,52 |
| 6.6 | 96995 SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 1,29 | 38,88 | 48,87 | 63,02 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.776,66 |
| 7 |  | SUMIDOURO |  |  |  |  |  |
|  |  | TUBOS E CONEXOES EM PVC |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ED-50027 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 3,00 | 42,73 | 53,71 | 161,13 |
| 7.2 | ED-50029 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 14,17 | 32,00 | 40,22 | 569,78 |
| 7.3 | ED-50028 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9,00 | 39,19 | 49,26 | 443,34 |
| 7.4 | ED-50023 SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES. | m | 2,50 | 55,36 | 69,58 | 173,95 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.348,20 |
| 8 |  | ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO |  |  |  |  |  |
| 8.1 | MERCADO | TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO DE 500 LTS. | unid. | 1,00 | 120,00 | 150,83 | 150,83 |
| 8.2 | MERCADO | TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO DE 1000 LTS. | unid. | 1,00 | 185,00 | 232,53 | 232,53 |
| 8.3 | 34637 SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | unid. | 1,00 | 349,00 | 438,66 | 438,66 |
| 8.4 | 34636 SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | unid. | 1,00 | 450,00 | 565,61 | 565,61 |
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1.387,63 |
| VALOR POR BIODIGESTOR |  |  |  |  |  |  | 13.386,18 |
| TOTAL: 90 BIODIGESTOR: |  |  |  |  |  |  | 1.204.756,29 |

|  | CALCULO DO BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA (%) |  |  |  |  |  |
|  | 1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 5,50% |  |  |  |  |  |
|  | 2 | SG - SEGUROS e GARANTIA | 1,00% |  |  |  |  |  |
|  | 3 | R - RISCOS | 1,27% |  |  |  |  |  |
|  | 4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 1,39% |  |  |  |  |  |
|  | 5 | L - LUCRO BRUTO | 8,53% |  |  |  |  |  |
|  | 6 | I - IMPOSTOS | 5,65% |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | PIS | 0,65% |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | COFINS | 3,00% |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) | 2,00% |  |  |  |  |  |
|  | BDI (%) |  | 25,69% |  |  |  |  |  |
|  | BDI = | (1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L) |  |  |  | -1 |  |  |
|  |  | (1 - I) |  |  |  |  |  |  |

André Gustavo Diniz Matos

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços