| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIÇÃO |  |  |  |  |  |  | FIRMA | ESPECIFICADO |  | DATA |
| 0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  |  |  |  | A1MC | ANDRÉ |  | 08/03/18 |
| 1 | REVISÃO |  |  |  |  |  |  |  | WILLIAM |  | 26/05/19 |
|  |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO CNPJ:01.612.509/0001-58 |  |  |  |  |  |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUA SANTA ROSA DE LIMA 78, CENTRO, SARZEDO-MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO DETALHADO PROJETO HIDROSSANITÁRIO – MEMORIAL DESCRITIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO WILLIAM JAQUES JACINTO |  |  |  | CREA |  | ART | DATA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MG185327/D |  |  | 26/05/2019 |  |  |  |  |
| FORMATO A 4 |  | ESCALA | READEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO DA A1MC, REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SARZEDO/MG |  |  |  |  |  |  | REVISÃO |  |
|  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | TOTAL DE FOLHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
| --- | --- | --- |

1	Objetivo	3

2	Referências normativas	3

3	Projetos de referência	3

4	Instalações hidráulicas de água fria	3

4.1	Objetivo	3

4.2	Tubos	3

4.3	Conexões	3

4.4	Válvulas e registros	4

4.5	Acessórios sanitários	4

5	Instalações hidráulicas de esgoto sanitário	4

5.1	Objetivos	4

5.2	Tubos	4

5.3	Conexões	4

6	Lista de Material	4

# Objetivo

O memorial descritivo, refere-se ao projeto hidrossanitário do Centro de Especialidades na cidade de Sarzedo e apresenta as diretrizes e padrões para instalação e aplicação do projeto hidrossanitário.

# Referências normativas

- NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria;

- COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais.

# Projetos de referência

Os projetos utilizados como referência para o presente memorial são:

- 2018.PMS.PD.DE.HI.001-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.002-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.003-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.004-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.005-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.006-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.007-REV0

- 2018.PMS.PD.DE.HI.008-REV0

# Instalações hidráulicas de água fria

## Objetivo

Estabelecer as especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços referentes aos projetos e instalações hidráulicas de água fria.

## Tubos

Os tubos de água fria serão de PVC marrom soldável com a finalidade de abastecer os banheiros, copas e expurgos. Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto em projeto

## Conexões

As conexões de água fria serão de PVC marrom soldável e em alguns casos de PVC azul com rosca de latão. Deste modo, os locais, diâmetros e especificações de material deverão seguir como previsto em projeto.

## Válvulas e registros

Os registros de gaveta serão instalados nos locais previstos no projeto, terão a finalidade de fechar o fluxo de água para a manutenção da instalação.

As válvulas de admissão de ar permitem a entrada de ar para equalizar a pressão da tubulação de ventilação secundária do esgoto sanitário, mas sem permitir a saída de gases, odores ou líquidos. As válvulas geram grande economia, uma vez que eliminam a necessidade de todas as colunas e ramais da ventilação secundária, eliminam a mão-de-obra empregada na instalação das colunas e ramais de ventilação secundária e tem instalação simples e rápida.

## Acessórios sanitários

Os lavatórios e caixas de descarga acopladas aos vasos sanitários serão ligados aos respectivos ramais de espera com engates flexíveis com acabamento cromado.

# Instalações hidráulicas de esgoto sanitário

# Objetivos

Estabelecer especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços referentes aos projetos e instalações hidráulicas de esgoto sanitário.

# Tubos

Os tubos de esgoto sanitário serão de PVC branco soldável série normal os quais tem a finalidade de conduzir o esgoto sanitário a rede coletora existente. Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto.

# Conexões

As conexões de esgoto serão de PVC branco soldável série normal, os quais tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir o esgoto sanitário até a rede coletora de esgoto existente no local. Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto.

# Lista de Material

| Material | Quantidade | Unidade |
| --- | --- | --- |
| Joelho 90 raio longo 100mm | 39 | Pç |
| Tubo 100mm | 95 | M |
| Tubo 50mm | 19,4 | M |
| Tubo 40mm | 160,3 | M |
| Joelho 45 50mm | 24 | Pç |
| Caixa sifonada 100mm | 26 | Pç |
| Joelho 90 raio curto 40mm | 65 | Pç |
| Sifão flexivel 40mm | 30 | Pç |
| Joelho 45 40mm | 25 | Pç |
| Curva 45 100mm | 8 | Pç |
| Junção simples 45 100mm | 3 | Pç |
| Material | Quantidade | Unidade |
| Tê 100mm x 50mm | 24 | Pç |
| Joelho 90 raio curto 50mm | 32 | Pç |
| Te 50mm | 23 | Pç |
| Tubo 25mm | 116,7 | M |
| Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm | 92 | Pç |
| Joelho 90 25mm raio curto com rosca de metal | 51 | Pç |
| Tê 25mm | 28 | Pç |
| Tê 25mm com rosca de metal | 45 | Pç |
| Registro de gaveta com canopla cromada | 28 | Pç |
| Torneira de lavatório | 31 | Pç |
| Tampão 25mm com rosca | 3 | Pç |
| Luva 25mm com rosca de metal | 1 | Pç |
| Caixa d'água 2000l | 1 | Pç |